MANUAL PROGRAM

SIMULASI JCAS OFDM MULTISTATIC

(Joint Communication and Sensing berbasis OFDM untuk Jaringan Kendaraan Multistatic)

| Nama Program | Simulasi JCAS OFDM Multistatic |
| --- | --- |
| Versi | 10.0-TB (Toolbox-Based Edition) |
| Bahasa Pemrograman | MATLAB (R2023b atau lebih baru) |
| Tahun Penciptaan | 2024-2025 |
| Pertama Kali Diumumkan | Bandung, Indonesia, Desember 2025 |
| Pencipta Utama | Galih Nugraha Nurkahfi, M.T. |
| Institusi | Pusat Riset Telekomunikasi, BRIN |
| Kolaborator | Telkom University, Institut Teknologi Bandung (ITB) |
| Jenis Ciptaan | Program Komputer (UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat 1) |
| Nomor NIP Pencipta | 19840211152019021002 |

PUSAT RISET TELEKOMUNIKASI

ORGANISASI RISET ELEKTRONIKA DAN INFORMATIKA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)

Jl. Cisitu, Sangkuriang, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia

# BAB 1. DESKRIPSI PROGRAM

## 1.1 Gambaran Umum

Program Simulasi JCAS OFDM Multistatic adalah perangkat lunak simulasi yang dikembangkan untuk meneliti dan membandingkan strategi alokasi subcarrier OFDM pada sistem Joint Communication and Sensing (JCAS) di jaringan kendaraan (vehicular network). Program ini mengimplementasikan pemodelan lengkap sistem JCAS multistatic yang beroperasi pada frekuensi 5,9 GHz (pita ITS-G5 C-V2X) dengan satu RSU (Road Side Unit) dan hingga tiga sensor OBU (On-Board Unit) kooperatif (konfigurasi Mode C).

Program ini merupakan hasil riset yang didanai oleh BRIN melalui program Rumah Program Purwarupa Hasil Riset dan Inovasi Sistem Telekomunikasi IoT Tahun Anggaran 2026, dan dikembangkan secara kolaboratif dengan Telkom University dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

## 1.2 Kebaruan dan Keorisinalan Program

Program ini memiliki sejumlah kontribusi orisinal yang membedakannya dari perangkat lunak sejenis, antara lain:

- Implementasi pertama perbandingan enam strategi alokasi subcarrier (tiga klasikal dan tiga berbasis Reinforcement Learning) dalam satu kerangka simulasi JCAS terpadu yang diuji terhadap standar industri 5GAA WIISAC IMA Service Level Requirements (SLR).

- Reward function versi 10 dengan bobot adaptif terhadap bandwidth (BW-adaptive weights) dan metrik kualitas sensing yang dinormalisasi terhadap Cramer-Rao Lower Bound (CRB-normalised sensing quality), yang mengatasi masalah konvergensi RL pada bandwidth sempit.

- Pipeline simulasi multistatic dengan EKF (Extended Kalman Filter) 4-state yang memproses pengukuran jarak dari beberapa sensor secara bersama, menghasilkan penurunan RMSE rata-rata 84% dibandingkan data mentah.

- Integrasi dengan MATLAB Toolbox komersial (Communications, Phased Array System, Sensor Fusion and Tracking Toolbox) untuk akurasi pemodelan yang lebih tinggi.

## 1.3 Komponen Program

Program terdiri dari tiga script MATLAB utama:

| Nama File | Fungsi |
| --- | --- |
| JCAS_OFDM_Multistatic_Core_TB.m | Script utama simulasi (±3.600 baris). Melakukan simulasi penuh Fase 1-4: model mobilitas V2X, sinyal OFDM-JCAS, kanal ITU-R, pipeline sensing CA-CFAR + EKF, evaluasi Monte Carlo, dan pelatihan RL. |
| JCAS_OFDM_Multistatic_LoopingExperiment_TB.m | Runner eksperimen batch (±150 baris). Menjalankan 7 konfigurasi eksperimen secara berurutan dan menyimpan hasil ke folder JCAS_Results/ dengan suffix unik per eksperimen. |
| JCAS_GeneratePubFigs.m | Generator grafik publikasi (±320 baris). Membaca file CSV hasil simulasi dan menghasilkan 10 grafik JPG 300 dpi untuk keperluan publikasi ilmiah. |

# BAB 2. SPESIFIKASI TEKNIS

| Komponen | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Platform | MATLAB R2023b atau lebih baru (64-bit) |
| Toolbox Wajib | Communications Toolbox, Phased Array System Toolbox, Sensor Fusion and Tracking Toolbox, Signal Processing Toolbox, Statistics and Machine Learning Toolbox |
| Sistem Operasi | Windows 10/11 (64-bit), Linux Ubuntu 20.04+, atau macOS 12+ |
| RAM Minimum | 16 GB (32 GB direkomendasikan untuk simulasi 30 MC trials) |
| Penyimpanan | 500 MB untuk script; 2-5 GB untuk output CSV dan grafik |
| Frekuensi Kerja | 5,9 GHz (pita ITS-G5 C-V2X, sesuai FCC 2024 dan regulasi ETSI) |
| Bandwidth | 10, 20, atau 40 MHz (dapat dikonfigurasi) |
| Standar Referensi | 5GAA WIISAC TR V1.0 (Februari 2025), ITU-R M.1225, IEEE 802.11bd |

# BAB 3. CARA INSTALASI DAN PERSIAPAN

## 3.1 Persyaratan Sistem

Sebelum menjalankan program, pastikan hal-hal berikut telah terpenuhi:

- MATLAB R2023b atau versi lebih baru telah terinstal.

- Seluruh toolbox yang diperlukan (lihat Bab 2) telah aktif. Verifikasi dengan mengetik "ver" di Command Window MATLAB.

- Ruang penyimpanan minimal 5 GB tersedia untuk menyimpan output simulasi.

## 3.2 Langkah Instalasi

- Unduh atau salin ketiga file script ke dalam satu folder kerja, misalnya: C:\JCAS_Simulation\ (Windows) atau ~/JCAS_Simulation/ (Linux/macOS).

- Buka MATLAB dan arahkan Current Folder ke folder tersebut melalui menu toolbar atau dengan mengetik di Command Window:

cd('C:\JCAS_Simulation')

- Buat subfolder JCAS_Results/ untuk menyimpan output CSV (atau program akan membuatnya secara otomatis):

mkdir('JCAS_Results')

- Verifikasi bahwa semua toolbox tersedia:

ver   % periksa daftar toolbox yang terinstal

# BAB 4. CARA PENGGUNAAN

## 4.1 Skenario 1: Menjalankan Satu Simulasi (Mode Standar)

Mode ini cocok untuk pengujian parameter tertentu atau debugging.

### Langkah-langkah:

- Buka MATLAB, pastikan Current Folder menunjuk ke folder berisi script.

- Jalankan script utama:

run('JCAS_OFDM_Multistatic_Core_TB.m')

- Program akan mencetak progress ke Command Window secara real-time, mulai dari konfigurasi node, proses OFDM, pipeline sensing, hingga training RL.

- Setelah selesai (perkiraan 10-20 menit), file CSV tersimpan di JCAS_Results/ dan ringkasan KPI tercetak di Command Window.

### Contoh output di Command Window:

=========================================================

JCAS OFDM Core Simulation | Fase 1-4 | Versi 10.0-TB

PR Telekomunikasi BRIN | V2X Transportation

=========================================================

[FASE 1] V2X Mobility Model...

Node (8): 8 resolvable | 0 overlap | delta_R=7.50m

[FASE 3] EKF Tracking...

EKF RMSE: raw=7.37m -> EKF=0.97m (86.8% improvement)

[RL] BW-adaptive weights: wc=0.50 ws=0.30 wd=0.20 (bw_scale=0.50)

[EXPORT] CSV01_Paper_Summary.csv saved

## 4.2 Skenario 2: Menjalankan 7 Eksperimen Sekaligus (Mode Batch)

Mode ini digunakan untuk menghasilkan seluruh data yang diperlukan untuk publikasi ilmiah.

- Pastikan script utama dan looping experiment berada di folder yang sama.

- Jalankan looping experiment:

run('JCAS_OFDM_Multistatic_LoopingExperiment_TB.m')

- Program akan menjalankan 7 konfigurasi eksperimen secara berurutan. Progress setiap eksperimen ditampilkan di Command Window.

- Total waktu eksekusi: 90-150 menit tergantung spesifikasi komputer.

- Setelah selesai, folder JCAS_Results/ berisi 7 set file CSV dengan suffix berbeda untuk setiap eksperimen.

### Tujuh eksperimen yang dijalankan:

| Label Eksperimen | BW (MHz) | Jumlah Node | Mode | Tujuan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primary_BW20MHz_6nodes_ModeC | 20 | 6 | C | Skenario primer 5GAA IMA |
| BWsweep_BW10MHz_6nodes_ModeC | 10 | 6 | C | Efek bandwidth sempit |
| BWsweep_BW40MHz_6nodes_ModeC | 40 | 6 | C | Efek bandwidth lebar |
| Density_BW20MHz_4nodes_ModeC | 20 | 4 | C | Kepadatan node rendah |
| Density_BW20MHz_10nodes_ModeC | 20 | 10 | C | Kepadatan node tinggi |
| Topology_BW20MHz_6nodes_Mono | 20 | 6 | Mono | Sensing monostatik (RSU saja) |
| Topology_BW20MHz_6nodes_ModeB | 20 | 6 | B | Sensing bistatik (RSU + 1 OBU) |

## 4.3 Skenario 3: Menghasilkan Grafik Publikasi

Setelah eksperimen batch selesai dan JCAS_Results/ terisi CSV:

- Pastikan JCAS_GeneratePubFigs.m berada di folder yang sama dengan JCAS_Results/.

- Buka file JCAS_GeneratePubFigs.m dan verifikasi variabel primary_sfx di baris atas sesuai suffix eksperimen:

primary_sfx = '_Primary_BW20MHz_6nodes_ModeC';

- Jalankan generator grafik:

run('JCAS_GeneratePubFigs.m')

- Sepuluh grafik JPG (300 dpi) akan tersimpan di subfolder figures/ di lokasi yang sama dengan script.

## 4.4 Mengubah Parameter Simulasi

Semua parameter dikonfigurasi melalui struct cfg di bagian atas JCAS_OFDM_Multistatic_Core_TB.m. Parameter yang paling sering diubah:

| Parameter | Nilai Default | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| cfg.BW | 20e6 | Bandwidth sistem (Hz). Ubah ke 10e6 atau 40e6 untuk sweep BW. |
| cfg.v2x.Nnodes | 8 | Jumlah node kendaraan di jalan. |
| cfg.multi.mode | "C" | Mode topologi sensing: "mono", "B", atau "C". |
| cfg.Ntrials | 30 | Jumlah trial Monte Carlo. Kurangi ke 10 untuk uji cepat. |
| cfg.rl.n_episodes | 3000 | Jumlah episode training RL. |
| cfg.SNR_dB | 15 | SNR operasional evaluasi utama (dB). |

# BAB 5. OUTPUT PROGRAM

## 5.1 File CSV

Program menghasilkan hingga 12 file CSV per eksperimen yang disimpan di folder JCAS_Results/:

| File | Kolom Utama | Isi |
| --- | --- | --- |
| CSV01 | Strategy, Cap_Mbps, EKF_RMSE_mean_m, Pd_pct, Tput_5GAA | Ringkasan KPI utama per strategi alokasi |
| CSV02 | Strategy, Rho, Cap_Mbps, RMSE_m | Data sweep Pareto untuk semua nilai rho |
| CSV03 | SNR_dB, Pd_pct, BER, Pfa_emp_pct | Probabilitas deteksi vs SNR |
| CSV04 | Node, RawRMSE_m, EKFRMSE_m, Pass_5GAA | Akurasi tracking EKF per node |
| CSV05 | BW_MHz, RangeRes_m, RMSE_approx_m | Perbandingan akurasi sensing vs bandwidth |
| CSV06 | Episode, <algo>_reward | Riwayat reward training RL |
| CSV07 | Strategy, Mean_Cap_Mbps, CI_Low95_Mbps, CI_High95_Mbps | Bootstrap 95% CI dan t-test |
| CSV08 | w_c, QL_Cap_Mbps, SARSA_Cap_Mbps | Sensitivitas bobot reward RL |
| CSV09 | Episode, Q-Learning_mavg, SARSA_mavg, Greedy Bandit_mavg | Konvergensi RL (moving average) |
| CSV10 | Configuration, QL_Cap_Mbps, Delta_pct | Studi ablasi komponen reward |
| CSV11 | Scenario, Cap_Mbps, RMSE_m | Generalisasi lintas skenario |
| CSV12 | Parameter, Value | Snapshot konfigurasi sistem lengkap |

## 5.2 Grafik Publikasi

JCAS_GeneratePubFigs.m menghasilkan 10 grafik JPG (300 dpi) di folder figures/:

| Nama File | Deskripsi |
| --- | --- |
| PubFig1_Pareto.jpg | Frontier Pareto komunikasi-sensing untuk semua strategi |
| PubFig2_BarKPI.jpg | Bar chart kapasitas Shannon per strategi (primer) |
| PubFig3_PdBER_vs_SNR.jpg | Probabilitas deteksi vs SNR untuk semua skenario |
| PubFig4_BW_Comparison.jpg | EKF RMSE vs bandwidth untuk semua topologi |
| PubFig5_RL_Convergence.jpg | Konvergensi RL (moving average reward 100-episode) |
| PubFig6_Bootstrap_CI.jpg | Confidence interval bootstrap 95% per strategi |
| PubFig7_Sensitivity_Weight.jpg | Sensitivitas kapasitas RL terhadap bobot reward |
| PubFig8_Ablation.jpg | Studi ablasi komponen reward Q-Learning |
| PubFig9_Generalization.jpg | Heatmap generalisasi kebijakan RL lintas skenario |
| PubFig10_PerNode_RMSE.jpg | RMSE EKF per node vs RMSE mentah |

# BAB 6. CONTOH PENGGUNAAN LENGKAP

Berikut adalah contoh skenario penggunaan lengkap dari awal hingga akhir untuk menghasilkan data publikasi ilmiah.

## 6.1 Contoh: Eksperimen Skenario Primer 5GAA IMA

### Konfigurasi yang digunakan:

| Frekuensi | 5,9 GHz (ITS-G5) |
| --- | --- |
| Bandwidth | 20 MHz |
| Mode Topologi | Mode C (1 RSU + 3 OBU kooperatif) |
| Jumlah Node | 6 kendaraan |
| SNR Operasional | 15 dB |
| Monte Carlo Trials | 30 |
| Episode RL | 3.000 |

### Perintah yang dijalankan:

% Pastikan Current Folder sudah benar

cd('C:\JCAS_Simulation')

% Jalankan simulasi skenario primer

run('JCAS_OFDM_Multistatic_Core_TB.m')

### Hasil yang diharapkan (output Command Window):

FINAL SUMMARY — JCAS v10.0 (Toolbox Integration)

===================================================

Strategi      Rho   Cap(Mbps)  EKF RMSE(m)  Tput 5GAA

Static        0.90  103.93     0.971        PASS

Water-Fill    0.90  108.13     0.971        PASS

Adaptive      0.80  108.13     0.971        PASS

Q-Learning    0.10   77.21     0.971        PASS

SARSA         0.10   27.76     0.971        PASS

Greedy Bandit 0.10   88.35     0.971        PASS

5GAA KPI Summary:

Throughput:        103.9 Mbps  >= 0.2 Mbps   PASS

EKF RMSE:          0.971 m     <= 1.5 m      PASS

False Alarm Rate:  0.000%      <= 1.0%       PASS

SI Cancellation:   -35 dBc     <= -20 dBc    PASS

Range Resolution:  7.50 m      <= 1.0 m      FAIL (limit fisik BW)

### File output yang dihasilkan:

- JCAS_Results/CSV01_Paper_Summary.csv — ringkasan KPI 6 strategi

- JCAS_Results/CSV02_Pareto_Sweep.csv — data sweep rho untuk grafik Pareto

- JCAS_Results/CSV03_Pd_vs_SNR.csv — probabilitas deteksi vs SNR

- JCAS_Results/CSV04_PerNode_RMSE.csv — akurasi EKF per node kendaraan

- ... (total 12 file CSV)

# BAB 7. REFERENSI STANDAR 5GAA WIISAC

Program ini mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem terhadap standar 5GAA WIISAC TR V1.0 (Februari 2025) untuk use case IMA (Intersection Movement Assist):

| KPI | Target SLR 5GAA | Hasil Skenario Primer | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Throughput Komunikasi | >= 0.2 Mbps | 103,9 Mbps | PASS |
| Akurasi Jarak (EKF RMSE) | <= 1,5 m | 0,97 m | PASS |
| Tingkat Alarm Palsu (Pfa) | <= 1% | 0,000% | PASS |
| Kanselasi Self-Interference | <= -20 dBc | -35 dBc | PASS |
| Resolusi Jarak (delta R) | <= 1,0 m | 7,5 m (20 MHz) | FAIL* |
| Probabilitas Deteksi (Pd) | >= 95% | 0% (dead zone CFAR) | FAIL* |

*) Catatan: Dua KPI yang tidak terpenuhi merupakan keterbatasan fisik fundamental, bukan kesalahan program. Resolusi jarak membutuhkan bandwidth > 150 MHz untuk memenuhi SLR 1 m, jauh di atas alokasi ITS-G5 (20 MHz). Probabilitas deteksi dibatasi oleh dead zone CA-CFAR pada jarak dekat, yang merupakan karakteristik yang sudah dikenal dari detektor cell-averaging.

# BAB 8. PEMECAHAN MASALAH

| Masalah | Solusi |
| --- | --- |
| Error: Undefined variable 'CRB_R_awgn' | Pastikan menggunakan versi script v10.0-TB. Variabel crb_awgn_rl dihitung secara inline sebelum blok RL. |
| File CSV tidak ditemukan di JCAS_Results/ | Pastikan cfg.export.csv = true dan folder JCAS_Results/ ada di Current Folder MATLAB. |
| Error: 'Cap_Mbps' not found in table | Periksa apakah file CSV tidak kosong. Fungsi jcas_load() mendeteksi header secara otomatis menggunakan startsWith(). |
| Grafik tidak tersimpan (exportgraphics error) | Pastikan script dijalankan dengan run() bukan dengan F5, agar mfilename() dapat mendeteksi lokasi script dengan benar. |
| Semua strategi RL konvergen ke rho = 0,1 | Ini perilaku normal pada bandwidth 20 MHz dengan reward landscape v9. Versi v10.0-TB menerapkan BW-adaptive weights untuk mengurangi bias ini. |
| Waktu simulasi sangat lama (> 3 jam) | Kurangi cfg.Ntrials ke 10, cfg.rl.n_episodes ke 1000, atau set cfg.enable.fase4 = false untuk menonaktifkan RL. |
| Toolbox tidak ditemukan | Jalankan "ver" di Command Window MATLAB untuk verifikasi. Hubungi administrator lisensi jika toolbox tidak aktif. |

## 8.1 Kontak dan Dukungan Teknis

Untuk pertanyaan teknis terkait program, hubungi:

Galih Nugraha Nurkahfi, M.T.

Peneliti Ahli Muda | Pusat Riset Telekomunikasi, BRIN

Email: galih.nugraha@brin.go.id

Jl. Cisitu, Sangkuriang, Bandung 40135, Jawa Barat, Indonesia

Manual program ini disusun sebagai bagian dari dokumentasi program komputer untuk keperluan pencatatan Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.